Радиаторы «Faliano» предназначены для применения в автономных, централизованных, системах отопления жилых, промышленных и общественных зданий. Перед приобретением радиатора необходимо уточнить параметры магистралей отопления Вашего дома в РЭО или диспетчерских пунктах по месту нахождения дома. Несоответствие технических характеристик радиатора и параметров магистралей Вашего дома могут привести к преждевременному выходу из строя радиаторов и процессе эксплуатации. Радиаторы «Faliano» разработаны с учетом Российских условий эксплуатации. И сертифицированы по системе ГОСТ Р 31311-2005.

Комплектность:    1. Радиатор в фирменной упаковке

2. Технический паспорт изделия с гарантийным талоном

Технические характеристики радиатора

- максимальная температура теплоносителя 110 С

| Модель | Теплоотдача секции °С (Вт) |  | Давление, мПа |  | Межосевое расстояние | Габаритные размеры секции мм |  |  | Вес секции, кг | Объем воды в секции, л | Статическая прочность, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рабо-чее | Опрес-совочное |  | Высота | Ширина | Глубина |  |  |  |
| AL 500 *96 N1 | t=70°С | 202 | 1.6 | 2.7 | 500 | 564 | 81 | 96 | 1,55** | 0,39 | 5,4 |
| AL 500*80 А5 | t=70°С | 120* | 1,6 | 2,7 | 500 | 569 | 74 | 75 | 0,75** | 0,25 | 5,4 |
| AL500*100 С3 | t=70°С | 150* | 1,6 | 2,7 | 500 | 569 | 80 | 100 | 1,01** | 0,25 | 5 |
|  | t=90°С | 197* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL350*80 А4 | t=70°С | 95* | 1,6 | 2,7 | 350 | 416 | 78 | 78 | 0,68** | 0,22 | 5,4 |
|  | t=90°С | 127* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Расчетная теплоотдача по данным сертификационных испытаний

**Вес с учетом ниппелей

Монтаж радиатора

1. Монтаж и установку радиаторов должны выполнять только специалисты, имеющие лицензию на данный вид деятельности. Установка осуществляется при помощи кронштейнов, на которые крепится радиатор, и ряда комплектующих для правостороннего или левостороннего, 1/2 или 3/4 подключения радиатора, которые приобретаются отдельно:

- ручной клапан выпуска воздуха

- заглушка

- переходники

- прокладки

- кронштейны

2. Для оптимальной теплоотдачи при установке радиатора необходимо обеспечить следующие расстояния:

- от пола 12 см

- от стены до задней стороны радиатора 3-5 см

- от верхней части ниши или подоконника 10 см

3. Рекомендуется на входе/выходе радиатора устанавливать дополнительные краны (вентили), предназначенные для: - использования их в качестве терморегулирующих элементов отопления - отключения приборов с последующей профилактикой промывки радиаторов от накопившихся грязевых компонентов магистралей отопления 1 раз в течении 4+5 лет, в зависимости от качества теплоносителя. - отключения радиаторов от магистрали отопления в аварийных ситуациях. При заполнении системы теплоносителем, регулирующий вентиль должен быть прикрыт на 2/3 во избежание гидравлического удара. В последующем вентиль может быть полностью открыт.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: в однотрубных системах отопления многоэтажных домов устанавливать терморегулирующие элементы радиаторов (вентили) при отсутствии перемычки (байпаса) между подающей и обратной трубами

(см. рис1). В противном случае Вы невольно регулируете теплоотдачу всего стояка в Вашем доме, что административно наказуемо. На каждый радиатор в обязательном порядке должен устанавливаться воздушный клапан (автоматический или ручной)., предназначенный для выпуска воздуха. Автоматический клапан устанавливается на радиатор выпускной головкой строго вверх.

ВНИМАНИЕ: для приведения автоматического клапана в рабочее состояние, необходимо ослабить крышку, не отворачивая её полностью. В противном случае, клапан будет работать как заглушка. Ручной клапан необходимо периодически открывать, отворачивая головку и стравливая воздух из секций радиатора.

Рис. 1

4. После окончания монтажа необходимо провести проверку смонтированного радиатора.

Эксплуатация радиатора

Категорически запрещается:

1. Отключать радиатор (перекрывать верхний и нижний вентиль) полностью от системы отопления, кроме аварийных случаев и в случаях сервисного обслуживания радиатора.

2. Резко открывать верхний и нижний вентили отключенного от магистрали отопления во избежание гидравлического удара внутри радиатора и его разрыва.

3. Использовать трубы магистралей в качестве элементов электрических цепей.

4. Допускать детей к играм с вентилями и воздушным клапаном

При использовании в качестве теплоносителя воды, её характеристики должны удовлетворять требования, приведённым в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РД 34.20.501-95.

Необходимость частого спуска воздуха из радиатора, является признаком неправильной работы системы отопления, поэтому в этом случае рекомендуется вызвать специалиста. Не рекомендуется опорожнять систему отопления более чем на 15 дней в году.

В случаях аварии или в других случаях неудовлетворительной работы радиатора, если Покупатель (Пользователь) претендует на замену и/или возмещение ущерба, причинённого последствиями аварии, он должен в день аварии обратиться в магазин по месту приобретения радиатора. При обращении Покупатель (Пользователь) должен предъявить документы перечень которых установлен в разделе о гарантийных обязательствах настоящего паспорта.

Гарантийные обязательства

На радиаторы «Faliano» предоставляется гарантия на Алюминий 5 лет, Биметалл 10 лет со дня продажи. Гарантия распространяется на все производственные дефекты, выявленные с даты покупки или монтажа радиатора, указанной на товарном чеке или Акте установки оборудования при условии, что установка произведена квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований действующих норм монтажа и рекомендаций производителя по установке.

В спорных случаях претензии по качеству продукции принимаются от покупателя при предъявлении следующих документов:

- Подробного заявления с указанием паспортных данных заявителя или реквизитов организации, адреса, даты и времени обнаружения дефекта, координат монтажной организации, устанавливавшей и испытывающей радиатор после установки;

- Копии лицензии монтажной организации;

- Копии документа, выданного эксплуатационной организацией, ответственной за эксплуатацию системы, в которой был установлен прибор, на согласие с изменениями данной системы отопления и возможностью соблюдать все необходимые эксплуатационные параметры;

- Копии акта о вводе радиатора в эксплуатацию с указанием величины испытательного давления;

- Документа, подтверждающего покупку радиатора;

- Оригинал паспорта радиатора с подписью потребителя и заполненным гарантийным талоном в точке продажи.

на алюминиевые секционные радиаторы